# Etapa 2: Almacenamiento temporal de fruta fresca

## 1. Objetivo

Mantener las frutas en condiciones adecuadas antes de su procesamiento, evitando deterioro, pérdida de calidad o proliferación de microorganismos, hasta que sean trasladadas a la etapa de lavado y desinfección.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Recepción de la fruta en cámaras o almacenes temporales. - Colocación en cajas o bins limpios, elevados del piso. - Control de temperatura y humedad relativa según el tipo de fruta. - Rotación de lotes mediante el sistema FIFO (First In – First Out). - Registro de ingreso, salida y tiempo de almacenamiento. | - Área cerrada y protegida de plagas, polvo y contaminantes. - Temperatura controlada (4–12 °C según fruta). - Humedad relativa 85–95% según especie. - Ventilación con 6–12 renovaciones de aire por hora (ACH). - Aire filtrado con MERV 8–11 para mantener aire limpio. - Estantes o pallets para evitar contacto con el suelo. - Iluminación adecuada y protegida contra roturas. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 53-2003 – Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - FAO/WHO Guidelines on the Cold Chain for Perishable Foods (2008). |