# Etapa 3: Lavado y desinfección

## 1. Objetivo

Eliminar la suciedad, microorganismos y contaminantes presentes en la superficie de las frutas, asegurando condiciones higiénicas para el posterior procesamiento.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Prelavado con agua potable. - Lavado con agua potable tratada, con aplicación de agentes desinfectantes aprobados (ej. cloro 50–200 ppm o ácido peracético). - Enjuague final con agua limpia. - Drenaje y escurrido en bandejas o cintas sanitarias. - Registro de concentraciones y tiempos de contacto. | - Área cerrada con superficies impermeables, no porosas y fáciles de desinfectar. - Ventilación mecánica con 10–15 ACH para controlar humedad. - Aire filtrado con MERV 11–13 (ISO ePM1) para reducir partículas finas. - Estaciones de lavado de manos y sanitización de utensilios. - No requiere refrigeración. - Iluminación blanca fría, protegida contra roturas. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 53-2003 – Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. |