# Etapa 4: Selección

## 1. Objetivo

Garantizar que únicamente las frutas en buen estado, con la madurez adecuada y libres de defectos visibles, pasen a las siguientes etapas del proceso de deshidratación.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Inspección visual de cada fruta. - Clasificación por tamaño, color, madurez y ausencia de daños. - Retiro de frutas dañadas, sobremaduras o con contaminación visible. - Uso de mesas de inspección con iluminación adecuada. - Registro de lotes aceptados y rechazados. | - Área cerrada, limpia y protegida contra plagas. - Superficies de contacto en acero inoxidable o material grado alimenticio. - Ventilación con 8–12 ACH y filtración MERV 8–11. - No requiere refrigeración. - Iluminación intensa (mín. 500 lux) para inspección visual. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 53-2003 – Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. |