# Etapa 5: Pelar y cortar

## 1. Objetivo

Retirar la piel no comestible y realizar cortes uniformes en las frutas, optimizando el tamaño y la forma para el proceso de deshidratación, manteniendo la calidad y seguridad del producto.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Pelado manual o mecánico de la fruta. - Corte en rodajas, cubos o formas según especificación. - Uso de cuchillos, peladoras o cortadoras de acero inoxidable. - Recolección de subproductos o desechos en contenedores higiénicos. - Registro de lotes procesados. | - Área cerrada, limpia y con superficies sanitarias (acero inoxidable). - Ventilación de 8–12 ACH con filtración MERV 11–13. - Temperatura ambiente controlada (15–20 °C) para evitar proliferación microbiana. - Iluminación adecuada (mín. 500 lux). - Estaciones de lavado de manos y desinfección de utensilios. - No requiere refrigeración en esta etapa. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 53-2003 – Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. |