# Etapa 6: Deshidratación (Ellerd-REV)

## 1. Objetivo

Reducir el contenido de agua de las frutas mediante el uso de tecnología de deshidratación Ellerd-REV (Radio Frequency Vacuum Drying), garantizando la estabilidad microbiológica y extendiendo la vida útil del producto, manteniendo sus características nutricionales y sensoriales.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Carga del producto en bandejas o contenedores del equipo Ellerd-REV. - Ajuste de parámetros de operación: temperatura, presión de vacío, frecuencia y tiempo. - Monitoreo del contenido de humedad durante el proceso. - Descarga del producto deshidratado. - Registro de lotes y parámetros críticos del proceso (CCP). | - Área cerrada con control estricto de higiene y acceso restringido. - Ventilación mecánica con 10–15 ACH y filtración HEPA (MERV 17 o superior) para aire limpio. - Temperatura ambiente controlada (20–25 °C). - Piso y paredes lisas, lavables y resistentes a la humedad. - Monitoreo de humedad relativa (≤ 60%) para evitar reabsorción del producto. - Iluminación protegida contra roturas. - No se requiere refrigeración dentro del área de secado. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 5-2004 – Code of Hygienic Practice for Low-Moisture Foods. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. - ISO/TS 22002-1:2009 – Prerequisite programs on food safety (Part 1: Food manufacturing). |