# Etapa 7: Enfriamiento del producto deshidratado

## 1. Objetivo

Reducir la temperatura del producto deshidratado a niveles seguros para su manipulación y almacenamiento, evitando la condensación y el deterioro de la calidad.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Traslado inmediato del producto deshidratado al área de enfriamiento. - Enfriamiento en túneles o cámaras de aire forzado. - Monitoreo de la temperatura del producto (objetivo: ≤ 30 °C antes de envasado). - Prevención de condensación superficial. - Registro de temperatura y tiempo de enfriamiento. | - Área cerrada con aire frío forzado (15–20 °C). - Ventilación de 10–15 ACH con filtración MERV 13 o superior. - Humedad relativa controlada (≤ 60%) para evitar rehidratación. - Superficies de acero inoxidable o material grado alimenticio. - Monitoreo continuo de temperatura y humedad. - Iluminación adecuada y protegida. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 5-2004 – Code of Hygienic Practice for Low-Moisture Foods. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. - ISO/TS 22002-1:2009 – Prerequisite programs on food safety (Part 1: Food manufacturing). |