# Etapa 8: Control de calidad

## 1. Objetivo

Verificar que el producto deshidratado cumpla con los parámetros establecidos de inocuidad, humedad, textura, color, sabor y seguridad microbiológica antes del envasado y la distribución.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Muestreo representativo de cada lote. - Evaluación sensorial (color, textura, olor y sabor). - Medición de humedad residual (ej. <10%). - Análisis microbiológicos según especificación. - Verificación de parámetros físicos y químicos. - Registro de resultados y liberación de lote. | - Laboratorio cerrado con acceso restringido. - Control ambiental: temperatura 20–25 °C, HR ≤ 60%. - Ventilación mecánica con 10–12 ACH y filtración MERV 13–15. - Equipos calibrados y con mantenimiento documentado. - Superficies lisas, lavables y resistentes a químicos. - Iluminación adecuada para análisis visual. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. - ISO/IEC 17025:2017 – General requirements for the competence of testing laboratories. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - Codex CAC/RCP 5-2004 – Code of Hygienic Practice for Low-Moisture Foods. |