# Etapa 9: Envasado

## 1. Objetivo

Proteger el producto deshidratado de la humedad, la contaminación y la oxidación, asegurando su conservación, inocuidad y vida útil durante el almacenamiento y distribución.

## 2. Detalle de la Etapa en Categorías

| Procesos | Requisitos ambientales | Normativa |
| --- | --- | --- |
| - Selección del material de envase (ej. bolsas multilaminadas con barrera a la humedad y oxígeno). - Llenado automático o manual del producto deshidratado. - Sellado térmico o al vacío según especificación. - Etiquetado con información obligatoria (lote, fecha de producción y vencimiento). - Inspección visual de sellado y empaques. - Registro de lotes envasados. | - Área cerrada tipo sala limpia con acceso restringido. - Ventilación con 10–15 ACH y filtración HEPA (MERV 17 o superior). - Temperatura controlada (20–25 °C) y HR ≤ 50% para evitar rehidratación. - Superficies de acero inoxidable y materiales grado alimenticio. - Protección contra plagas y partículas. - Iluminación protegida contra roturas. | - Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev. 2022) – General Principles of Food Hygiene. - Codex CAC/RCP 21-1979 – Code of Hygienic Practice for Packaging. - FDA 21 CFR 117 (cGMP). - ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems. - ISO/TS 22002-1:2009 – Prerequisite programs on food safety (Part 1: Food manufacturing). |