# Cálculo de Carga de Refrigeración – Método basado en Tasas de Enfriamiento (Cooling Load Factor, CLF)

El método basado en Tasas de Enfriamiento, conocido como Cooling Load Factor (CLF), es una técnica práctica empleada en ingeniería de refrigeración y aire acondicionado para estimar la carga térmica de un sistema de forma rápida y confiable. En lugar de calcular cada componente de carga térmica de forma individual, se aplican factores de corrección obtenidos de tablas normalizadas (ej. ASHRAE, CIBSE).

## 1. Principio del Método

El CLF se basa en datos experimentales y simulaciones realizadas para diferentes tipos de recintos, productos y condiciones climáticas. Los factores de carga permiten determinar directamente el aporte de calor al sistema, evitando cálculos detallados de cada componente de transmisión, infiltración o cargas internas.

## 2. Fórmula General

La fórmula general es:

Q = Qref × CLF

Donde:
- Q = carga térmica total (kW)
- Qref = carga de referencia, basada en parámetros estándar (kW)
- CLF = factor de carga de enfriamiento (adimensional, entre 0 y 1.5)

## 3. Tablas de Referencia

Los valores de CLF se encuentran tabulados en manuales como el ASHRAE Handbook y dependen de los siguientes parámetros:
• Tipo de recinto: cámaras frigoríficas, túneles de enfriamiento, almacenes.
• Tipo de producto: frutas, vegetales, carnes, productos procesados.
• Condiciones climáticas externas.
• Tiempo de operación y ocupación del recinto.

Ejemplo de valores típicos:
• CLF = 0.8 → Almacenamiento de frutas en cámaras pequeñas.
• CLF = 1.0 → Cámaras medianas de uso general.
• CLF = 1.2 → Túneles de enfriamiento rápido con alta carga térmica.

## 4. Ejemplo de Aplicación

Supongamos que una cámara frigorífica tiene una carga de referencia Qref de 10 kW, según cálculos básicos de masa y calor específico del producto. Si la tabla de ASHRAE indica un CLF de 1.1 para este tipo de cámara y producto, entonces:

Q = 10 × 1.1 = 11 kW

Por lo tanto, el sistema de refrigeración debe dimensionarse para una carga de 11 kW.

## 5. Ventajas y Limitaciones

Ventajas:
• Método rápido y práctico.
• No requiere cálculos complejos de cada componente.
• Basado en datos experimentales validados.

Limitaciones:
• Menor precisión que el cálculo detallado por componentes.
• Depende totalmente de la disponibilidad de tablas CLF específicas.
• No considera particularidades del diseño si no están incluidas en las tablas.

## 6. Normas de Referencia

• ASHRAE Handbook – Fundamentals y Refrigeration.
• CIBSE Guide A – Environmental Design.
• FAO – Manuales de refrigeración para alimentos.